| Bischöfliches Generalvikariat Münster Hauptabteilung Seelsorge 211/7 Behindertenseelsorge | Münster, 2015-01-16 Name: Martin Merkens Rosenstr. 16  48143 Münster Telefon: 02 51 - 495 - 6353 Telefax: 02 51 - 495 - 565 A.Z.: 5111 Aktenzeichen/Unsere Zeichen |
| --- | --- |

Checkliste „Kirchen“

Name der Pfarrei:

Kirche:

Anschrift:

Ansprechpartner (wer hat Schlüssel, wer kennt sich mit Gebäude und Technik aus?):

Name:

Telefon:

E-Mail:

Checkliste (bitte alles Zutreffende ankreuzen)

|  | Anforderungen für Gehbehinderte | Anforderungen für Sehbehinderte | Anforderungen für Hörbehinderte | Platz für Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Außenbereich |  |  |  |  |
| Parkplätze Anzahl: | mindestens ein gekennzeichneter Parkplatz in der Nähe des barrierefreien (Haupt)eingangs |  |  |  |
| ÖPNV Anbindung | In barrierefrei erreichbarer Nähe befindet sich eine barrierefreie Haltestelle |  |  |  |
| Zugangswege | möglichst kurz, mindestens 1,80 breit, eben, hart, gleitsicher, möglichst fugenlos Trennung von Fußgänger- und Fahrbereich | gute Ausleuchtung, Wegführung unter Umständen mit taktilen Leitlinien |  |  |
| Rampen | Steigung max. 6%, seitlich gesichert >1,2 m breit, Handläufe, Radbegrenzung zur Sicherung gegen Abrutschen, nicht länger als 6 m, sonst mit Podesten, Freiflächen am Anfang und Ende 1,5 x 1,5m) |  |  |  |
| ausgeschilderte Umwege | falls keine Rampe vorhanden ist: gut ausgeschilderter alternativer stufenloser Zugang | Wegführung unter Umständen mit taktilen Leitlinien |  |  |
| Treppen | beidseitiger Handlauf, > 30 cm über die Stufen hinaus | Markierung der Treppenkanten |  |  |
| Bring- und Abholdienst | Es gibt einen Abholdienst (für Bewohner von Einrichtungen oder für alte oder behinderte Menschen von deren Wohnort) |  |  |  |

|  | Anforderungen für Gehbehinderte | Anforderungen für Sehbehinderte | Anforderungen für Hörbehinderte | Platz für Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eingang |  |  |  |  |
| Türen | mind. 90 cm breit, leichtgängig (ideal automatisch), Türschließer vermeiden oder schwach einstellen, Drehtüren nur in Kombination mit Alternativeingang, einfach zu bedienende Griffe, Schwelle einseitig nicht >2 cm, Türgriff auf 0,85 cm Freifläche vor und hinter der Tür 1,5 x 1,5m |  |  |  |
| Eingangsbereich | möglichst stufen- und schwellenlos, keine stark geriffelten oder hochflorigen Matten oder Teppiche als Schmutzschleuse |  |  |  |
| Schaukasten, Auslage |  | Informationszettel auch in Großdruck. Aushänge in großer und kontrastreicher Schrift. |  | Es gibt Infomaterialien in Leichter Sprache. |

| Kirchenraum |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rutschfester Bodenbelag ausreichend Platz für Rollatoren und Rollstühle an verschiedenen Stellen der Kirche (hinten, vorne, Seiten); keine Hindernisse in den Gängen Bekannte bzw. ausgewiesene Plätze für Gehbehinderte, wohin die Kommunion gebracht wird | gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung |  |  |
| Altarraum |  |  |  |  |
|  | Zugänglich für Gehbehinderte (z.B. Lektoren, Messdiener etc.) Vom Kirchenraum aus Von der Sakristei aus | Gute und gleichmäßige Beleuchtung, damit Texte und Gotteslob gut lesbar sind | Gute Beleuchtung, damit hörgeschädigte ggf. (von den Lippen) ablesen können bzw. Dolmetscher gut sehen können |  |

| Behinderten WCs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| je nach Größe und Art der Einrichtung / mind. ein Beh-WC je Geschoss und Toilettenanlage Anzahl: | Größe und Ausbau gemäß Norm, nach außen öffnende Tür, > 0,9 b, beidseitig klappbare Griffe, 1,5 x 1,5 Bewegungsfläche, WC Sitz 46 – 50 h, Handtuchspender etc. 0,85 h, Spiegel bis Oberkante Waschbecken, Kleiderhaken auch auf 0,85 h, unterfahrbares Waschbecken 0,67 h, wenn möglich geschlechtsneutral, evt. Kombination mit Wickeltisch Beschilderung und Hinweise! |  |  |  |
| Allgemeine Anforderungen |  |  |  |  |
| Sicherung vor Unfallgefahren | kein Unter¬laufen von Treppen und anderen Gebäu¬deteilen | Hindernisse, Glastüren und –wände auf 1,40 – 1,60 m kontrastreich markieren |  |  |
| Gotteslob in Großdruck Anzahl: |  | normaler Großdruck (10x20,4 cm) Großdruck für Sehgeschädigte (19x26 cm) Dafür werden wegen des hohen Gewichtes ausreichend breite Ablageflächen benötigt (ggf. auch Notenständer?) |  |  |

| Liedanzeige |  | Die Liedanzeige ist von allen Plätzen in der Kirche gut sicht- und lesbar. Alternativ oder zusätzlich können die Liednummern für blinde Menschen auch angesagt werden. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beschilderung (barrierefreie Zugänge, Behinderten WC, Induktionsschleifenplätze) | genügend Wegweiser und Schilder, Informationen auch aus der Sitzposition gut lesbar | kontrastreiche, große Schrift, keine spiegelnden Oberflächen |  |  |
| Hörtechnik Gebärdensprach-dolmetscher |  |  | Induktionsschleife (mit entsprechenden Infos: Schilder, Flyer, Lage, Kennzeichnung der Bänke, Ansprechperson) Gibt es Gottesdienste mit Gebärdensprachdolmetschern? Sind die Fördermöglichkeiten des BGV für Gehörlose bei Anlässen in hörenden Gemeinden bekannt (http://www.bistum-muenster.de/downloads/Seelsorge/2012/Flyer_dolmetscher26102012.pdf), (wie) wird der Bedarf erfragt?) |  |